СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК					Директор гимназии №22

__________Ли Е.Н.					___________И.В. Андреева

01.09.2011г.						01.09.2011г.

Инструкция 3.12.

по охране труда при работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими  электрическими приборами.

## Общие  требования  безопасности

  - К работе  с  компьютерами, принтерами, ксероксами и другими

приборами  допускаются  лица, обученные данной специальности, прошедшие   вводный  инструктаж по охране  труда, инструктаж   по  технике  безопасности непосредственно  на рабочем  месте   и  инструктаж  в   объеме  1-й группы   по    электробезопасности.

  - При  работе  с  дисплеями  не  допускается  расположение  рабочих  мест в  помещениях без естественного  освещения. Освещение  должно  быть  смешанным (искусственным).

  - Осветительные  установки  должны  обеспечивать  равномерную освещенность  с  помощью  преимущественно  отраженного  или  рассеянного  светораспределения. Они  не  должны  создавать  слепящих  бликов  на  экране  дисплея  и  других  частях  пульта.

  - Для  исключения  бликов  отражения на экранах от светильников  общего

освещения необходимо  применить  специальные  фильтры для  экранов, защитные козырьки  или  располагать   источники света  параллельно  направлению  взгляда  на экран.

1.5.   Для  защиты  от  прямых   солнечных  лучей  должны  предусматриваться

солнцезащитные  устройства (пленка  с  металлизированным  покрытием,

регулируемые  вертикальные  жалюзи    и др.)

## Рабочие места с  дисплеями  от  стены  с  оконными  проемами должны

## находиться  на  расстоянии не  менее  1,5 м, от других  стен – не менее  1м. Расстояние  от  задней  и  боковых  стен  дисплея  до  другого  работника  должно  быть  не менее  1,5 м.

  - Размеры  рабочей поверхности  столешницы  должны  быть  не  менее

1600      900 мм. Под  столешницей   рабочего стола должно быть свободное пространство для  ног  с размерами   по высоте  не менее  600мм, по ширине – 500мм, по глубине -650 мм. Рабочее  место  должно  быть  оборудовано  подставкой  для ног шириной 150 мм и длиной в

400 мм.

1.7.  Пол  помещения  должен  быть  покрыт материалами, не  выделяющими

вредные  вещества, поглощающими  шум, не накапливающими

статистического  электричества.

1.8. Допустимые  уровни  напряженности электростатических  полей  на

рабочих  местах   не  должны превышать  20 кв\м

1.9. Мощность  экспозиционной  дозы  низкоэнергетического  рентгеновского

излучения на расстоянии  5см  от экрана, задней  и  боковых стенок

дисплея не должны превышать  100мр\ч  (0,03  м  кр\с)

1.10.Мощность ультрафиолетового  излучения не должна превышать

10- 2 (Вт)   на  расстоянии  5 и  30см  от  экрана  дисплея.

1.11.Клавиатура  дисплея не  должна  быть  жестко  связана  с монитором.

Площадь   помещения  из расчета  на  одного  человека  следует

предусматривать  не   менее  6,0 кв м  .

1.12. На  рабочих местах  необходимо  обеспечивать  микроклиматические

параметры ,  уровни освещенности,   шума  и состояния воздушной среды

согласно санитарным  нормам.

1.13 Для  предотвращения   образования  и  защиты  от   статического

электричества  необходимо  использовать  нейтрализаторы  и  увлажнители

Защита  от  статического  элетричества  должна  проводиться    в

соответствии  с  санитарно -  гигиеническими  нормами  допускаимой

напряжонности  электрического  поля.

1.14 В  случаях  травмирования  и  обнаружения  неисправности  оборудования

пользователи  должны  немедленно  сообщить  об  этом  руководителю .

1.15 Лица  виновные  в  нарушении  требований ,  излсженных  в  данной

инструкции,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в

соответствии  с  действующим  законодательством.

II. Требования  безопасности  перед  началом  работы

- Осмотреть  и убедиться в исправности оборудования, заземления

электропроводки, В случае     обнаружения  неисправностей    к работе  не

приступать. Сообщить    об  этом  руководителю  и только после

устранения  неполадок  и его  разрешения  приступить  к работе.

2.   Проверить освещение рабочего места , при необходимости   принять

меры  к его нормализации.

# Ш. Требования безопасности   во время  работы

3.1.Не включать   оборудование  в неисправную  розетку, во время работы

следить  не греется  ли  электровилка, не нарушена ли  целостность

электрошнура.

3.2. Не приступать  к работе  с влажными руками

3.3. Не оставлять включенное  оборудование  без присмотра.

3.4. Не класть  предметы  на  оборудование  и дисплей.

3.5. При  работе  на ксероксе  во избежании поражения  электротоком  при

устранении  блакировки   бумаги и мелком  ремонте  отключить  аппарат

от сети.

IV. Требования    безопасности  в  аварийных  ситуациях

4.1. При возникновении   возгорания  немедленно    отключить

оборудование, обесточить   электросеть за исключением осветительной

сети, вывести  учащихся из помещения и приступить  к  тушению  очага

загорания  имеющимися  средствами  пожаротушения.

Если  на металлических  частях  оборудования  обнаружено

напряжение(ощущение тока), т.е  заземляющий  провод  оборван -отключить

оборудование  немедленно, доложить  руководителю учреждения о

неисправности  электрооборудования и  без  его  указания  к  работе  не

приступить.

4.3. При  прекращении  подачи  электроэнергии  отключить    оборудование.

4.4. При несчастном  случае  необходимо   в  первую  очередь  освободить

пострадавшего от  травмирующего  фактора. При  освобождении

пострадавшего   от  действия  электротока  следить  за тем , чтобы  самому

не оказаться  в контакте с  токоведущей  частью   и под  напряжением

V. Требования  безопасности  по окончании  работ.

5.1. Отключить   оборудование от электросети

5.2. Привести   в порядок  рабочее место

5.3. Закрыть  оборудование  чехлом.